Приложение

К постановлению администрации

муниципального округа «Княжпогостский»

от 				2026 г. №

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Оглавление

Часть I. Основная часть	3

Раздел 1. Общие положения	3

Глава 1. Введение. Цели и области нормирования.	3

Глава 2. Термины и определения. Сокращения, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального округа.	3

Глава 3. Сведения о дифференциации (районировании) территории муниципального округа «Княжпогостский».	5

Раздел 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа «Княжпогостский».	8

Глава 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области автомобильных дорог местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	8

Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	19

Глава 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	21

Глава 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	23

Глава 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	25

Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	26

Глава 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	27

Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	28

Глава 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области жилищного строительства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	30

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области благоустройства и озеленения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	33

Глава 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	39

Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.	40

Приложения к основной части.	45

Часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.	47

Раздел 1. Результаты анализа территориальных особенностей муниципального округа «Княжпогостский», влияющих на установление расчетных показателей.	47

Глава 1. Информация о современном состоянии, прогнозе развитии муниципального образования.	47

Глава 2. Система расселения и численность населения.	48

Глава 3. Природно-климатические условия муниципального округа «Княжпогостский».	49

Глава 4. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования.	50

Глава 5. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.	53

Часть III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.	64

Глава 1. Область применения расчетных показателей.	64

Глава 2. Правила применения расчетных показателей.	64

Часть I. Основная часть

Раздел 1. Общие положения

Глава 1. Введение. Цели и области нормирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают предельные значения расчетных показателей местного значения, которые отображаются в документах территориального планирования (далее - ДТП), учитываются в правилах землепользования и застройки (далее - ПЗЗ) (в целях комплексного развития территории), в документации по планировке территории (далее - ДПТ), с помощью которых планируется обеспечение базовыми социальными, транспортными, инженерными услугами, основываясь на положениях  Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2036 года, стратегий социально-экономического развития субъектов и программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Целью утверждения и применения НГП является повышение качества обеспеченности населения объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и благоустройства с учетом планируемых показателей социально-экономического развития, установленных соответствующими документами стратегического планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Исходя из целей развития территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в НГП определяется перечень параметров, которые подлежат нормированию в каждой области экономической деятельности, устанавливаются показатели уровня обеспеченности населения объектами регионального, местного значения (виды которых определяются законом субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 1 Градостроительный Кодекс РФ) (предельные показатели в отношении объектов местного значения), а также перечень таких объектов, обеспечивающих достижение этих показателей.

В Местных нормативах градостроительного проектирования муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми установлены предельные значения расчетных показателей в следующих областях:

автомобильные дороги местного значения и уличная сеть, транспортная инфраструктура, организация парковок, организация транспортного обслуживания населения;

образование, в том числе дополнительное;

физическая культура и спорт;

культура и искусство, в том числе библиотечное обслуживание, организация музеев;

накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО;

содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг;

организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

благоустройство территории, в том числе озеленение и создание общественных пространств;

иные области, связанные с решением вопросов местного значения муниципального округа.

Глава 2. Термины и определения. Сокращения, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального округа.

1. Термины и определения.

Дороги автомобильные общего пользования - автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.

Велопарковка – место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями.

Велосипедная дорожка – отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории - территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в отношении которых заключается один или несколько договоров, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории (с учетом пункта 34 статьи 1, части 5.1 статьи 30 и иных положений ГрК РФ).

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления ОМСУ полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Пропускная способность - метрическая характеристика, показывающая соотношение предельного количества проходящих единиц (информации, предметов, объема, посетителей и прочих аналогичных показателей) в единицу времени через систему, узел, объект.

Районирование - деление территории на внутренне однородные, но различающиеся между собой составные части (районы, территории, зоны).

Ритуальные услуги - услуги, связанные с погребением умерших граждан, в том числе: организация похорон, бальзамирование, санитарная и косметическая обработка трупов; захоронение и перезахоронение; услуги крематориев; уход за могилой; изготовление гробов.

Система коммунальной инфраструктуры - комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объектов, используемых для обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов; утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов.

Социальное обслуживание - деятельность по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Территория нормирования - однородные по своим характеристикам зоны с конкретными обозначениями (наименованиями), применительно к которым определяются расчетные показатели минимальной обеспеченности населения объектами муниципального и регионального значения и максимальной доступности таких объектов, в том числе с применением поправочных коэффициентов.

Область нормирования - область экономической деятельности, в которой определяются виды объектов регионального и местного значения для отображения в ДТП субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в соответствии с ГрК РФ.

Средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

2. Сокращения, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования муниципального округа «Княжпогостский».

ГрК РФ – Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

ДПТ – документация по планировке территории;

ДТП – документы территориального планирования;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

МО – муниципальное образование;

НГП – нормативы градостроительного проектирования;

НПА – нормативно-правовые акты;

ОМСУ – органы местного самоуправления;

ПЗЗ – Правила землепользования и застройки;

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

СИМ - средство индивидуальной мобильности.

Глава 3. Сведения о дифференциации (районировании) территории муниципального округа «Княжпогостский».

Объект местных градостроительных норм – муниципальный округ «Княжпогостский» Республики Коми; границы проектирование – административные границы МО.

Численность населения муниципального образования 14753 человек (на 01.01.2025), из них часть населения МО – сельское, один поселок городского типа и город районного значения.

Сельские населенные пункты классифицируются в зависимости от их размеров (численности населения) и выполняемых функций. По размерам выделяют группы сельских населенных пунктов в соответствии с таблицей 1.1.

Таблица 1.1

| Категория | Численность | Населенные пункты муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Мельчайшие | до 50 жителей | пст. Чуб пст. Малиновка пст. Шомвуково д. Кошки д. Часадор д. Политовка д. Ляли пст. Кылтово д. Половники д. Удор д. Злоба д. Раковица д. Кыркещ д. Керес д. Петкоя д. Анюша д. Нижняя Отла д. Средняя Отла д. Верхняя Отла д. Онежье д. Козловка д. Катыдпом пст. Брусничный д. Луг д. Кони д. Весляна д. Евдино д. Синдор пст. Симва пст. Месъю |
| Малые | 50-200 жителей | пст. Ляли с. Княжпогост пст. Ракпас пст. Чернореченский пст. Вожаёль пст. Ропча с. Туръя пст. Ветью пст. Мещура пст. Иоссер |
| Средние | 201-1000 жителей | с. Серёгово пст. Чиньяворык с. Шошка пст. Тракт |

Городские населенные пункты классифицируются в зависимости от их размеров (численности населения) и выполняемых функций. По размерам выделяют группы городских населенных пунктов в соответствии с таблицей 1.2.

Таблица 1.2

| Категория | Численность | Населенные пункты муниципального округа |
| --- | --- | --- |
| Малый город | до 50000 жителей | г. Емва пгт. Синдор |

Раздел 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа «Княжпогостский».

Глава 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области автомобильных дорог местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Расчетные показатели для объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина |  |  | Единица измерения |  | Величина |  |  |
| Предельные значения расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомобильные дороги общего пользования | Плотность автодорог местного значения, км/кв. км | 0,02 |  |  | - |  | не нормируется |  |  |
| 2 | Велодорожки (в границах населенных пунктов) | Основные расчетные параметры: | При новом строительстве | При благоустройстве и в стесненных условиях |  | - |  | не нормируется |  |  |
|  |  | Ширина проезжей части, м, для движения: | 1,0 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | однополосного одностороннего | 1,75 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двухполосного одностороннего | 2,50 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двухполосного со встречным движением | 1,2 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Велосипедная полоса | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина обочин велосипедной дорожки, м | 25 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетная скорость движения, км/ч | 60 | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поперечный уклон проезжей части, 0/00 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Минимальное расстояние до бокового препятствия, м | 1,0 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование велодорожек следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные значения расчетных показателей в области дорожного сервиса и транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | 1 |  |  | - |  | Не нормируется |  |  |
| 4 | Автозаправочные станции (АЗС) | Количество колонок / 1200 автомобилей | 1 |  |  | - |  | Не нормируется |  |  |
| 5 | Станции технического обслуживания (СТО) | Минимально допустимый уровень обеспеченности, кол-во постов | 1 на 200 легковых автомобилей |  |  | - |  | Не нормируется |  |  |
| 6 | Кемпинги, мотели | Размер земельного участка, кв. м./место | 75 для мотелей 135 для кемпингов |  |  | - |  | Не нормируется |  |  |
| Предельные значения расчетных показателей в области транспортного обслуживания (общественный транспорт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Остановочный пункт в границах населенного пункта | Частота размещения остановок общественного транспорта, м | 400 - 600 |  |  | Пешеходная доступность, м |  | Не нормируется |  |  |
| Предельные значения расчетных показателей в области велосипедного транспорта и СИМ* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Места для стоянки (парковки) велосипедов и СИМ для жилой застройки | % от необходимого количества мест хранения личного автотранспорта в жилой застройке | 10 (но не менее двух мест) |  |  | Пешеходная доступность, м |  | Не нормируется |  |  |
| 9 | Места для стоянки (парковки) велосипедов для нежилой застройки | Число парковочных мест, шт. | торговый центр |  | 6-8 на 100 кв.м. площади | м, от входа в организации |  | По заданию на проектирование (но не более 30 метров) |  |  |
|  |  |  | офисные учреждения |  | 2-4 на 100 кв.м. площади |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средняя школа |  | до 50 на100 школьников |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бассейн |  | до 15 на 100 кв.м. водной поверхности |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кинотеатр |  | до 25 на 100 посетителей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | больница городская |  | до 30 на 100 кроватей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | места отдыха |  | 20-35 на 100 посетителей |  |  |  |  |  |
| 10 | Места для стоянки (парковки) СИМ для нежилой застройки | Число парковочных мест, шт. | По заданию на проектирование |  |  | м, от входа в организации |  | По заданию на проектирование |  |  |
| 1. Показатель применяется на территории города Емва. 2. При проектировании, строительстве (реконструкции) многоквартирных жилых домов рекомендуется размещение велосипедов и СИМ на месте постоянного хранения в подвальных помещениях, специально отведенных помещениях в подъездах домов, велосипедных гаражах. 3. На территориях жилых, общественно-деловых, производственных и рекреационных зон следует обеспечивать возможность велосипедного движения, а также движения лиц, использующих для передвижения СИМ. 4. При проектировании инфраструктуры для велосипедного движения и СИМ следует руководствоваться СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», СП 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей», иными нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные значения расчетных показателей в области создания и обеспечения функционирования парковок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Места хранения личного автотранспорта в жилой застройке | Кол-во парковочных мест на 80 кв. м. общей площади квартиры (без учета лоджий, балконов и террас) (допускается сокращение расчетного количества машино-мест постоянного хранения автотранспорта в случае поэтапного ввода жилищного фонда, в границах проекта планировки территории должно быть сформировано 100% от расчетной единицы обеспеченности местами для постоянного хранения автомобилей для каждой очереди) | 1 |  |  | Пешеходная доступность, м |  | 800 |  |  |
| При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5; мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,28; мопеды и велосипеды - 0,1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Гостевые стоянки для легковых автомобилей в жилой застройке | Кол-во парковочных мест на 1000 чел. | 30 |  |  | Пешеходная доступность, м |  | 800 |  |  |
| 13 | Временные и гостевые стоянки (парковки) общественных зданий и сооружений, лесопарков, зон отдыха и курортных зон* | Площадь земельного участка, кв. м. на одно машино-мест | 25 |  |  | Пешеходная доступность, м |  | до входов в жилые дома - 200; до пассажирских помещений вокзалов, входов в крупные организации и объекты торговли и общественного питания - 200; до прочих предприятий и организаций обслуживания населения и административных зданий - 250; до входов в парки, на выставки и стадионы - 400 |  |  |
| Предельные значения расчетных показателей приобъектных стоянок легковых автомобилей приведены в таблице 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Велосипедные парковки | Габаритные размеры на 1 велосипед, кв.м. | 1,2 при длине парковочного места не менее 2 м |  |  | Пешеходная доступность, м |  | 30 |  |  |
| 15 | Стоянки (парковки) общего пользования для маломобильных групп населения | Доля мест для транспорта инвалидов, % | 10 % (не менее 1 места) |  |  | Пешеходная доступность, м |  | от входа в жилое здание | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов | 50 |

Предельные значения расчетных показателей приобъектных стоянок легковых автомобилей

Таблица 2

| Здания и сооружения, рекреационные территории, объекты отдыха | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения |  |  |
| Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | м2 общей площади | 200 - 220 |
| Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | м2 общей площади | 50 - 60 |
| Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: |  |  |
| - с операционными залами | м2 общей площади | 30 - 35 |
| - без операционных залов | м2 общей площади | 55 - 60 |
| Здания и комплексы многофункциональные | По СП 160.1325800 |  |
| Общественные помещения с гибким функциональным назначением | м2 расчетной площади | 50 - 60 |
| Здания судов общей юрисдикции | По СП 152.13330 |  |
| Здания общеобразовательных организаций | по заданию на проектирование |  |
| Здания дошкольных организаций | по заданию на проектирование |  |
| Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | Преподаватели, занятые в одну смену | 2 - 3 |
| Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | м2 общей площади | 20 - 25 |
| Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | Работающие в двух смежных сменах, чел. | 6 - 8 |
| Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 100 чел., работающих в двух смежных сменах | 7 - 10 |
| Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | м2 расчетной площади | 30 - 35 |
| Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | м2 расчетной площади | 40 - 50 |
| Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | м2 расчетной площади | 60 - 70 |
| Рынки постоянные: |  |  |
| - универсальные и непродовольственные | м2 общей площади | 30 - 40 |
| - продовольственные и сельскохозяйственные | м2 общей площади | 40 - 50 |
| Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | Посадочные места | 4 - 5 |
| Объекты коммунально-бытового обслуживания: |  |  |
| - бани | Единовременные посетители | 5 - 6 |
| - ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | м2 общей площади | 10 - 15 |
| - салоны ритуальных услуг | м2 общей площади | 20 - 25 |
| - химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | Рабочее место приемщика | 1 - 2 |
| Гостиницы | По СП 257.1325800 |  |
| Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | Единовременные посетители | 6 - 8 |
| Здания театрально-зрелищные | В соответствии с СП 309.1325800 |  |
| Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | Постоянные места | 6 - 8 |
| Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | Единовременные посетители | 8 - 10, но не менее 10 машино-мест на объект |
| Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | Единовременные посетители | 4 - 7 |
| Здания и помещения медицинских организаций | По СП 158.13330 |  |
| Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | Места на трибунах | 25 - 30 |
| Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | м2 расчетной площади | 25 - 55 |
| - общей площадью менее 1000 м2 |  | 25 - 40 |
| Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: |  |  |
| - тренажерные залы площадью 150 - 500 м2 | Единовременные посетители | 8 - 10 |
| - ФОК с залом площадью 1000 - 2000 м2 | Единовременные посетители | 10 |
| - ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000 - 3000 м2 | Единовременные посетители | 5 - 7 |
| Аквапарки, бассейны | Единовременные посетители | 5 - 7 |
| Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 м2 | Единовременные посетители | 6 - 7 |
| Железнодорожные вокзалы | Пассажиры дальнего следования в час пик | 8 - 10 |
| Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы | Одно машино-место на следующее количество расчетных единиц по СП 308.1325800 | 7 - 9 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |  |  |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15 - 20 |
| Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей | 7 - 10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10 - 15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3 - 5 |
| Предприятия общественного питания, торговли | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7 - 10 |

Глава 2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения |  | Величина |  |
| 1 | Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | 46 | Радиус обслуживания, м |  | для городских населенных пунктов | 500 |
|  |  |  |  |  |  | для сельских населенных пунктов | 1000 |
| 2 | Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | 118 | Радиус обслуживания, м |  | для городских населенных пунктов | 500 |
|  |  |  |  |  |  | для сельских населенных пунктов | 1000 |
| 3 | Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | 125 | Транспортная доступность, мин |  | 30 |  |
| 4 | Профессиональные образовательные организации* | По заданию на проектирование |  | - |  | Не нормируется |  |
| *- размещаются в населенных пунктах с числом жителей более 3 тыс. человек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. В качестве объекта образования принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне согласно требованиям примечания 2 таблицы 10.1 пункта 10.4 СП 42.13330.2016. 3. В организациях дополнительного образования рекомендуется предусмотреть: станции юных туристов – 4 места на 1 тыс. жителей; спортивная школа – 20 мест на 1 тыс. жителей; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа – 12 мест на 1 тыс. жителей. 4. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области образования принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 5. Общая площадь дошкольной образовательной организации ориентировочно принимается 11-13 кв. м на одно место; общая площадь общеобразовательной организации – 15-20 кв. м на место. 6. При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну сторону. Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей. Подвоз маломобильных обучающихся осуществляется специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц. 7. Расстояние от зданий и границ земельного участка учреждений до предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 4. |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

| Здание (земельный участок) | Расстояние от здания (границы участка), м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до красной линии |  | до стен жилых и общественных зданий | до зданий общеобразовательных, дошкольных образовательных и медицинских организаций |
|  | в городах | в сельских населенных пунктах |  |  |
| Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации (стены здания) | 25 | 10 | По нормам инсоляции и освещенности |  |

Глава 3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | Кол-во объектов на 1000 чел. | 1,1 | Пешеходная доступность, м | 1500 |
| 2 | Спортивные залы | Кол-во объектов на 10 000 чел. | 5,9 | Пешеходная доступность, м | 1000 |
| 3 | Крытые плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Транспортная доступность, мин | 30 |
| 4 | Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Кол-во объектов на 1000 чел. | 2,3 | Пешеходная доступность, м | 1000 |
| 1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). 3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 6. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области физической культуры и спорта принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. |  |  |  |  |  |

Глава 4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области культуры и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Общедоступная библиотека | Кол-во объектов на 10 тыс. чел | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30-40 |
| 2 | Детская библиотека | Кол-во объектов на 7 тыс. детей | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30-40 |
| 3 | Районный дом культуры | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | - | Не нормируется |
| 4 | Музеи | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | Транспортная доступность, мин. | 30-40 |
| 5 | Центр культурного развития | Уровень обеспеченности, объектов | 1 | - | Не нормируется |
| 1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. Для сельских населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа, к расчету принимается 1 библиотека на 1 тыс. чел. 2. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа в расчете 1 сельский клуб на 1 тыс. чел. 3. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования. 4. Обеспеченность общей площадью объектов обслуживания на единицу измерения мощности объекта допускается принимать: кинотеатры – 3-5 кв.м. на 1 место; клубы – 2-5 кв.м. на 1 место; библиотеки – 10 кв.м. на 1 тыс. томов.. |  |  |  |  |  |

Глава 5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения |  | Величина |  |
| 1 | Объекты сбора ТКО - площадки сбора ТКО | Обеспеченность контейнерными площадками, % | 100 | Пешеходная доступность, м |  | для городских населенных пунктов | 150 |
|  |  |  |  |  |  | для сельских населенных пунктов | 300 |
| 1. Количество площадок для установки контейнеров населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. 2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. 3. В соответствии с требованиями п. 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО. |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения |  | Величина |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения | га на 1000 чел. | 0,24* | Транспортная доступность, мин. (км) |  | Не нормируется |
|  |  |  |  | Пешеходная доступность, м |  | Не нормируется |
| * но не более 40 га, согласно п. 5 ст. 16 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 7. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Магазины | кв.м. торговой площади на 1000 чел. | торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 100/180* | Радиус обслуживания, м | В городских населенных пунктах: при этажности застройки 3-8 этажей – 650; 1-2 этажа – 800 |
|  |  |  | торговые объекты по продаже непродовольственных товаров | 80/ 40* |  | В сельских населенных пунктах - 2000 |
| 2 | Рыночные комплексы | кв.м. торговой площади на 1000 чел. | 24 |  | - | Не нормируется |
| 3 | Предприятия общественного питания | Кол-во мест на 1000 чел. | 40/35* |  | - | Не нормируется |
| 4 | Объекты экстренной телефонной связи | Кол-во объектов на 1000 кв. км | Не нормируется |  | - | Не нормируется |
| * для городских населенных пунктов/для сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1. Показатель общей площади объектов организаций, учреждений и предприятий обслуживания на единицу измерения является рекомендуемым. 2. Потребность в площадях земельных участков для объектов местного значения в области торговли, общественного питания, бытового обслуживания принимается в соответствии с приложением Д к СП 42.13330.2016. 3. В мельчайших населенных пунктах людностью менее 50 человек, расположенных на расстоянии свыше 4 км по автодороге от ближайшего населенного пункта, имеющего на своей территории объекты обслуживания населения, следует предусматривать организацию выездного обслуживания и размещение площадок для соответствующих передвижных (нестационарных) объектов. Помимо стационарных объектов следует предусматривать передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки на территории населенных пунктов. |  |  |  |  |  |  |

Глава 8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |  |
| 1 | Противопожарные резервуары/искусственные водоемы | Кол-во резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле*, ед. | 2 | Пешеходная доступность, м | при наличии автонасосов | 200 |
|  |  |  |  |  | при наличии мотопомп | 100 - 150 м (в зависимости от технических возможностей мотопомп) |
| 2 | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Количество сторон здания для подъезда, ед. | в соответствии с СП 4.13130.2013 | Максимальная протяженность тупикового проезда, м | 150 |  |
| * При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды |  |  |  |  |  |  |
| 1. В части значений нормируемых показателей необходимо руководствоваться действующими нормами федерального законодательства: - Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП 31.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». 2. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.6.). |  |  |  |  |  |  |

Глава 9. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области жилищного строительства и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области жилищного строительства местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения |  | Величина |
| 1 | Жилые помещения | Учетная норма общей площади жилого помещения на одного человека | 11,0 14,0* | - |  | Не нормируется |
| * Норма предоставления общей площади жилого помещения по договору социального найма |  |  |  |  |  |  |

1. Этажность жилой застройки рекомендуется принимать преимущественно не свыше пяти этажей. 2. Проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий, в том числе общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения осуществляется с соблюдением СП 54.13330.2011, СП 54.13330.2016. В сельских населенных пунктах следует предусматривать жилые дома преимущественно усадебного типа. Застройка территорий малоэтажного жилищного строительства ведется с учетом СП 30-102-99. Проектирование, строительство и реконструкция отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства), ведется с соблюдением СП 54.13330.2016. 3. Показатели плотности для жилой застройки различных типов следует принимать не более приведенных в таблице 12. Показатели в смешанной застройке определяются путем интерполяции. 4. Размеры участка для многоквартирной застройки и формирующих его элементов зависят от типа, этажности и периода строительства. Минимальные размеры участка для современной среднеэтажной многоквартирной застройки приведены в таблице 13. 5. Площадь приквартирных и приусадебных участков в блокированной и индивидуальной усадебной застройке городских и сельских населенных пунктов принимается в соответствии с решением органов местного самоуправления. Минимальные размеры приквартирного участка в блокированной малоэтажной застройке допускается принимать 30 кв. м без площади застройки, участка в усадебной застройке городов - 400 кв. м, сельских населенных пунктов - 1200 кв. м. 6. Коэффициент застройки участка следует принимать в зависимости от типа застройки не более: для многоквартирной средне- и малоэтажной застройки – 0,35; для малоэтажной блокированной застройки – 0,5; для индивидуальной усадебной застройки – 0,15. 7. В кварталах многоквартирной жилой застройки между длинными сторонами жилых зданий высотой два - три этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) - не менее 15 м, а высотой четыре этажа - не менее 20 м. В усадебной застройке следует принимать расстояния: от окон жилого здания до хозяйственных построек, расположенных на соседнем участке, - не менее 6 м; от границ участка до хозяйственных построек - не менее 1 м. В сельских поселениях и на территориях малоэтажной застройки городов (на которых разрешено содержание скота) допускается предусматривать на приквартирных земельных участках хозяйственные постройки для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива и других хозяйственных нужд, в том числе пристройка хозяйственных помещений к усадебному дому в соответствии с СП 30-102-99 и с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм, а также блокировка хозяйственных построек на соседних участках по обоюдному согласию владельцев. Санитарные разрывы от окон жилых домов до блоков сараев для скота и птицы принимаются: одиночных или двойных - не менее 15 м, до 8 блоков - не менее 25 м. Площадь застройки сблокированных сараев для скота не должна превышать 800 кв.м. Расстояние между группами сараев и зданиями следует принимать в соответствии с противопожарными нормами. На территории участков индивидуальной застройки, располагаемых в пределах черты городских населенных пунктов, возведение помещений для домашних животных допускается по решению органов местного самоуправления при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора и государственного пожарного надзора.

Таблица 12

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки квартала | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-, двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |

Таблица 13

| Элементы территории участка | Удельный показатель, кв.м/чел. при этажности |
| --- | --- |
|  | 3 - 5 |
| Всего | 18 - 20 |
| Площадь застройки жилых зданий | 6,0 |
| Подъезды к зданию, тротуары <*> | 3,2 |
| Примечание: <*> в том числе площадки для хозяйственных целей и объектов инженерного оборудования - 0,3 кв.м/чел. |  |  |

Глава 10. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области благоустройства и озеленения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области благоустройства и озеленения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина |  | Единица измерения |  | Величина |
| 1 | Озелененные территории общего пользования* | кв. м. на 1 чел. | Для городских населенных пунктов | 10 | Транспортная доступность, мин. |  | не нормируется |
|  |  |  | Для сельских населенных пунктов | 12 |  |  |  |
| 2 | Площадки различного функционального назначения** | кв. м. на 1 чел. | Устанавливается в соответствии с СП 476.1325800.2020 |  | Транспортная доступность, мин. |  | не нормируется |
| * к озелененным территориям общего пользования относятся: лесные парки, парки (городские, районные, тематические), скверы, бульвары, сады, набережные. ** к площадкам различного функционального назначения, необходимым для реализаций полномочий ОМСУ, относятся: - детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста); - площадки для занятий физкультурой взрослого населения; - площадки отдыха взрослого населения; - иные. |  |  |  |  |  |  |  |

1. В микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. При этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для МГН. Удельные размеры площадок различного функционального назначения, размещаемых в кварталах многоквартирной застройки, следует принимать по таблице 15. 2. Детские площадки обычно предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7-12 лет). Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. Детские площадки следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков гаражей-стоянок. Подходы к детским площадкам не должны быть организованы с проездов и улиц. При условии изоляции детских площадок зелеными насаждениями (деревья, кустарники) минимальное расстояние от границ детских площадок до гостевых стоянок и участков гаражей-стоянок следует принимать согласно таблице 4.4.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031, площадок мусоросборников - 15 м, отстойно-разворотных площадок на конечных остановках маршрутов городского пассажирского транспорта - не менее 50 м. При размещении инклюзивных спортивно-игровых площадок на общественных территориях и скверах рекомендуется предусматривать дополнительные участки временного хранения автотранспортных средств для МГН. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма следует предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть изолированы от мест ведения работ и складирования строительных материалов. Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской площадке включает: «мягкие» виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование. Оборудование и элементы оборудования должны: - соответствовать общим требованиям безопасности и мерам защиты по ГОСТ Р ИСО/МЭК 50; - соответствовать возрастной группе детей, для которой они предназначены; - быть такими, чтобы риск, предполагаемый в игре, был явным для ребенка, и он мог его предвидеть; - обеспечивать доступ взрослых для помощи детям внутри оборудования; - не допускать скопления воды на их поверхностях и обеспечивать свободный сток и просыхание. Площадки рекомендуется озеленять посадками быстрорастущими породами деревьев и кустарников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. 3. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Размещение и проектирование благоустройства спортивного ядра на территории участков общеобразовательных школ рекомендуется вести с учетом обслуживания населения прилегающей жилой застройки. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке должен включать: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки. 4. Площадки отдыха обычно предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого населения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется - на озелененных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Площадки отдыха рекомендуется устанавливать проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам остановок, разворотным площадкам - между ними и площадкой отдыха рекомендуется предусматривать полосу озеленения (кустарник, деревья) не менее 3 м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных настольных игр на одной площадке. На территориях парков рекомендуется организация площадок-лужаек для отдыха на траве. Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха должен включать: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование. Рекомендуется применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Минимальный размер площадки с установкой одного стола со скамьями для настольных игр рекомендуется устанавливать в пределах 12-15 кв. м. 5. При проектировании площадок рекомендуется предусматривать доступность среды населенных пунктов для МГН, в том числе оснащение площадок элементами и техническими средствами, способствующими передвижению МГН. Проектирование, строительство, установку технических средств и оборудования, способствующих передвижению МГН, рекомендуется осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. Для организации доступной среды для МГН на площадках и подходах к ним рекомендуется применять разнообразные опознавательные знаки и оборудование, например, тактильную плитку, пандусы, световые и звуковые маяки, специальные информационные щиты, оснащенные шрифтом Брайля. Рекомендуется обеспечивать условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, с соблюдением требований к уклонам, с учетом перепадов высот. На территории, прилегающей к площадке, рекомендуется размещать доступные для МГН стенды, содержащие информацию о площадке в формате, доступном для МГН и людей с ограничениями по зрению. 6. Площадки для установки мусоросборников (контейнерные площадки) - специально оборудованные места, предназначенные для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), которые независимо от видов мусоросборников должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Наличие таких площадок рекомендуется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться ТКО. Хозяйственные площадки для мусоросборников следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание. К площадкам мусоросборников должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать обслуживающему мусоровозному транспорту. Расстояния от площадок для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослого населения и физкультурных площадок следует принимать не менее 20 м. 7. Площадки для выгула собак предусматриваются в городских населенных пунктах с численностью жителей более 4 тыс. человек и сельских населенных пунктах, выполняющих функцию административного центра муниципального района. Их необходимо размещать за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. Возможно размещение на приграничных с жилым микрорайоном территориях и под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ. Территория, занимаемая площадкой для выгула собак, не считается озелененной территорией. Доступность площадок рекомендуется предусматривать не более 400 м, а на территории сложившихся микрорайонов с плотной жилой застройкой - не более 600 м. При наличии в указанном радиусе доступности площадки для дрессировки собак площадка для выгула собак не устраивается. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назначения, должны составлять 400 - 600 кв.м, на прочих территориях - до 800 кв.м (в последнем случае предусматриваются дополнительные конструкции, разграничивающие зоны выгула крупных и мелких пород). В условиях сложившейся застройки возможно применение уменьшенного размера площадок исходя из имеющихся территориальных возможностей, но не менее 200 кв.м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий должно быть не менее 25 м, а до участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, детских, спортивных площадок - не менее 40 м. Конфигурация площадки допускается произвольной, предпочтительно - в виде полосы шириной около 15 м. Площадки для выгула собак должны быть оборудованы обязательными элементами благоустройства: различные виды покрытия, ограждение с калиткой или воротами, скамья, урна, осветительное и информационное оборудование (стенд). Ограждение площадки должно быть выполнено из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения с внешней стороны ограждения площадки. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, необходимо предусматривать выравнивание поверхности, обеспечивающее хороший дренаж, не травмирующий конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, должна проектироваться с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход к площадке следует оборудовать твердым видом покрытия. 8. Площадки для дрессировки собак рекомендуется размещать за пределами санитарной зоны источников водоснабжения, на удалении от застройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м, от зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций - на удалении не менее 150 м. Допускается размещение под линиями электропередач с напряжением не более 110 кВ, в полосе отчуждения железных дорог, а также в составе рекреационных зон на пригородных территориях при условии, что площадка занимает не более 5% территории такой зоны. Размер площадки следует принимать от 600 кв.м в условиях жилого района до 2000 кв.м и более в условиях, не стесненных жилой и общественной застройкой (в том числе на пригородных территориях). Площадки для дрессировки должны быть оборудованы обязательными элементами благоустройства территории: ограждение, скамьи и урны (не менее 2-х на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, специальное оборудование (учебные, тренировочные, спортивные снаряды и сооружения), в случае отсутствия создающих тень древесных насаждений - солнцезащитные навесы для собак, навес от дождя. Площадки площадью 2000 кв.м и более могут оборудоваться помещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов (без фундамента). Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не менее 2,0 м, при этом обязательно предусматривается расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму. Низ забора должен быть из более прочного материала, например, из кирпича, железного листа или деревянного бруса. Калитки или ворота должны быть оснащены крепкими и надежными замками-затворами. Рекомендуется предусматривать периметральное озеленение из плотных посадок высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения с внешней стороны ограждения площадки. Для площадок площадью более 1500 кв. м требуется предусматривать дополнительные конструкции для разграничения зон дрессировки крупных и мелких пород. Покрытие площадки должно иметь ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также быть удобным для регулярной уборки и обновления.

Таблица 15

| Площадки | Удельный размер территории, кв. м/чел. | Размер одной площадки, кв. м | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (игровая площадка) | 0,7 | 50 <*> | 12 |
| Физкультурно-игровая площадка для детей 10 - 14 лет | 1,0 | 100 <*> | 10 - 40 <**> |
| Для занятий физкультурой (дети старше 14 лет и взрослые) | 1,0 | 250 <*> | 10 - 40 <**> |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 20 | 10 |
| Для хозяйственных целей и объектов инженерного оборудования (в т.ч. размещения мусоросборников, трансформаторных подстанций и т.п.) | 0,3 | в зависимости от состава объектов, но не менее 10 кв. м | 20 |
| Для стоянки автомашин <***> |  | - | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| - при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов (по 18 кв.м на 1 автомашину) | 4,7 - 10,1 |  |  |
| - при отдельном размещении стоянки (по 22,5 кв.м на 1 автомашину) | 10,2 - 11,9 |  |  |
| <*> Минимальные стандартные размеры комплексных площадок без учета беговых дорожек. <**> В зависимости от шумовых характеристик: при использовании крытых площадок или при установке площадок для настольного тенниса - 10 м, для хоккейных и футбольных площадок - 40 м. <***> Минимальный показатель допускается использовать при наличии сведений о минимальном уровне автомобилизации населения, а также в условиях реконструкции и применения для размещения индивидуальных автомобилей встроенных гаражей, размещении в зоне пешеходной доступности многоуровневых гаражей. При планировании новых жилых кварталов минимальный показатель рекомендуется принимать не ниже значения среднего арифметического из представленного в таблице диапазона значений. |  |  |  |

Глава 11. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 16.

Таблица 16

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Гостиницы | Кол-во объектов на административный центр МО | 1* | Транспортная доступность, мин. (км) | не нормируется |
| 2 | Общественная уборная в местах массового пребывания людей | Кол-во объектов на 1000 резидентов** | Согласно проекту по благоустройству территории | Пешеходная доступность, м | 750 |
| * Количество мест в гостинице определяется заданием на проектирование. Объект располагается в административном центре муниципального образования вне зависимости от численности населения. ** Но не менее 1 в местах массового пребывания людей. Общественные уборные могут размещаться как отдельно расположенные самостоятельные объекты и как встроенные (пристроенные) к общественным зданиям или городским сооружениям. |  |  |  |  |  |

Глава 12. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности принимаются в соответствии с таблицей 17.

Таблица 17

| № п/п | Наименование объекта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности |  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование расчетного показателя, Единица измерения | Величина |  | Единица измерения | Величина |
| 1 | Газоснабжение | Куб.м./год на 1 чел. | при наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 | Не нормируется |  |
|  |  |  | при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 |  |  |
|  |  |  | при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 180/220* |  |  |
| 2 | Электроснабжение | кВт*ч/год на 1 чел. | для городских населенных пунктов: |  | Не нормируется |  |
|  |  |  | стационарных плит, без кондиционеров | 1360 |  |  |
|  |  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 1600 |  |  |
|  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 1680 |  |  |
|  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | 1920 |  |  |
|  |  |  | для сельских населенных пунктов: |  |  |  |
|  |  |  | стационарных плит, без кондиционеров | 950 |  |  |
|  |  |  | без стационарных плит, с кондиционерами | 1120 |  |  |
|  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров | 1350 |  |  |
|  |  |  | со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами | 1540 |  |  |
| 3 | Теплоснабжение | Расход тепловой энергии Вт/кв. м. на 1 чел. | для систем отопления и вентиляции жилых домов: |  | Не нормируется |  |
|  |  |  | Для зданий строительства до 1995 г. |  |  |  |
|  |  |  | 1–3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 219 |  |  |
|  |  |  | 2–3 этажные одноквартирные блокированные | 159 |  |  |
|  |  |  | 4–5 этажные кирпичные | 98 |  |  |
|  |  |  | 4–5 этажные панельные | 85 |  |  |
|  |  |  | Для зданий строительства после 2000 г. |  |  |  |
|  |  |  | 1–3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 102 |  |  |
|  |  |  | 2–3 этажные одноквартирные блокированные | 80 |  |  |
|  |  |  | 4–5 этажные | 72 |  |  |
|  |  |  | Для зданий строительства после 2010 г. |  |  |  |
|  |  |  | 1–3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 87 |  |  |
|  |  |  | 2–3 этажные одноквартирные блокированные | 73 |  |  |
|  |  |  | 4–5 этажные | 64 |  |  |
|  |  |  | Для зданий строительства после 2015 г. |  |  |  |
|  |  |  | 1–3-этажные одноквартирные отдельностоящие | 81 |  |  |
|  |  |  | 2–3 этажные одноквартирные блокированные | 67 |  |  |
|  |  |  | 4–5 этажные | 59 |  |  |
|  |  |  | Для систем горячего водоснабжения: |  | Не нормируется |  |
|  |  |  | Жилые дома, независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 12,2 |  |  |
|  |  |  | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 13,8 |  |  |
|  |  |  | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 17,0 |  |  |
|  |  |  | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 17,5 |  |  |
|  |  |  | Поликлиники и амбулатории | 1,5 |  |  |
|  |  |  | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 3,1 |  |  |
|  |  |  | Административные здания | 1,3 |  |  |
|  |  |  | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 0,8 |  |  |
|  |  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 17,5 |  |  |
|  |  |  | Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 3,2 |  |  |
|  |  |  | Магазины продовольственные | 1,1 |  |  |
|  |  |  | Магазины промтоварные | 0,7 |  |  |
| 4 | Водоснабжение | Объем водопотребления, л/сут. на 1 чел.* | Холодное водоснабжение |  | Не нормируется |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140 |  |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 165 |  |  |
|  |  | Расход горячей воды, л/сут. на 1 чел. | Горячее водоснабжение |  | Не нормируется |  |
|  |  |  | Жилые дома, независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 105 |  |  |
|  |  |  | То же, с умывальниками, мойками и душевыми | 85 |  |  |
|  |  |  | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 70 |  |  |
|  |  |  | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам | 90 |  |  |
|  |  |  | Поликлиники и амбулатории | 5,2 |  |  |
|  |  |  | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах | 11,5 |  |  |
|  |  |  | Административные здания | 5 |  |  |
|  |  |  | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах | 3 |  |  |
|  |  |  | Физкультурно-оздоровительные комплексы | 30 |  |  |
|  |  |  | Предприятия общественного питания для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале | 12 |  |  |
|  |  |  | Магазины продовольственные | 12 |  |  |
|  |  |  | Магазины промтоварные | 8 |  |  |
| 5 | Водоотведение | Отвод водоотведения, л/сут. на 1 чел. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140 | Не нормируется |  |
|  |  |  | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями с централизованным горячим водоснабжением | 165 |  |  |
| 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров. 2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. 3. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции. 4. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м). 5. Выбор объема водопотребления в указанных пределах должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 6. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 7. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 8. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти. |  |  |  |  |  |  |

Приложения к основной части.

1. Перечень нормативно-правовых актов и иных документов.

Федеральные законы:

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 29.12.2025).

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 20.03.2025).

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023).

Иные нормативные акты Российской Федерации:

Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).

Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

Нормативные акты Республики Коми:

Закон Республики Коми от 06.03.2006 № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (ред. от 01.10.2024).

Закон Республики Коми от 08.05.2007 № 43-РЗ «О некоторых вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми».

Закон Республики Коми от 24.04.2024 № 12-РЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», путём их объединения в муниципальное образование муниципальный округ «Княжпогостский» и внесении в связи с этим изменений в Закон Республики Коми «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

Приказ Министерства строительства и дорожного хозяйства Республики Коми от 30.06.2020 № 268-ОД «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми» (ред. от 21.08.2025).

Постановление Правительства Республики Коми от 23.10.2023 № 495 «О некоторых вопросах, связанных с утверждением нормативов минимальной обеспеченности населения Республики Коми площадью торговых объектов».

Нормативные акты муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми:

Устав муниципального образования муниципального округа «Княжпогостский» (принят решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 23.10.2024 № 19).

Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2035 года» (принята решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 24.09.2021 № 204).

Своды правил по проектированию и строительству (СП):

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 27.06.2023).

СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минстрой России от 27.12.2021 № 1016/пр).

СП 32.13330.2018. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр) (ред. от 23.12.2019).

СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги» (с Изменением № 1)» (утв. Приказом Минстрой России от 09.02.2021 N 53/пр).

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 № 32).

СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 265).

СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр).

Иные документы.

ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 14.12.2021).

Часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Раздел 1. Результаты анализа территориальных особенностей муниципального округа «Княжпогостский», влияющих на установление расчетных показателей.

В соответствии с п. 5 ст. 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП муниципального образования необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

Глава 1. Информация о современном состоянии, прогнозе развитии муниципального образования.

Административно-территориальное устройство муниципального образования: муниципальный округ «Княжпогостский» является муниципальным округом в Республике Коми, образовавшимся в ходе объединения сельских и городских поселений муниципального района «Княжпогостский».

Границы муниципального округа установлены Законом Республики Коми от  24.04.2024 № 12-РЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», путём их объединения в муниципальное образование муниципальный округ «Княжпогостский» и внесении в связи с этим изменений в Закон Республики Коми «О территориальной организации местного самоуправления в Республике Коми».

Вновь образованное муниципальное образование имеет наименование муниципальный округ «Княжпогостский» с административным центром в городе Емва.

В состав территории муниципального округа входят следующие населенные пункты: пст. Чуб, пст. Малиновка, пст. Шомвуково, д. Кошки, д. Часадор, д. Политовка, д. Ляли, пст. Кылтово, д. Половники, д. Удор, д. Злоба, д. Раковица, д. Кыркещ, д. Керес, д. Петкоя, д. Анюша, д. Нижняя Отла, д. Средняя Отла, д. Верхняя Отла, д. Онежье, д. Козловка, д. Катыдпом, пст. Брусничный, д. Луг, д. Кони, д. Весляна, д. Евдино, д. Синдор, пст. Симва, пст. Месъю, пст. Ляли, с. Княжпогост, пст. Ракпас, пст. Чернореченский, пст. Вожаёль, пст. Ропча, с. Туръя, пст. Ветью, пст. Мещура, пст. Иоссер, с. Серёгово, пст. Чиньяворык, с. Шошка, пст. Тракт, г. Емва, пгт. Синдор.

Административным центром муниципального округа является город Емва.

Согласно таблице 4.1 СП 42.13330.2016 г. Емва и пгт. Синдор являются городскими населенными пунктами и относятся к малым городам, остальные населенные пункты муниципального округа являются сельскими населенными пунктами.

Глава 2. Система расселения и численность населения.

Муниципальный округ «Княжпогостский» относится к центральным районам Республики Коми. Площадь территории муниципального округа составляет 24615,6 кв.км.

На севере граничит с МР «Усть-Цилемский», на востоке – с МО МО «Ухта», на юге – с МР «Сыктывдинский», на юго-западе – с МР «Усть-Вымский», юго-востоке - с МР «Корткеросский» и на западе – с МР «Удорский».

Характеристика муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми представлена в таблице 1

Таблица 1

| Наименование муниципального образования | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км. | Плотность населения, чел/кв. км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный округ «Княжпогостский» | 46 | 14753 | 24615,6 | 1,67 |

По оценке, численность населения муниципального округа на 01.01.2025 составила 14 753 человек, из них мужчины 7054 человек, женщины 7699 человек.

В целом за период 2020-2025 гг. численность населения муниципального района, а за тем муниципального округа сократилась на 3786 чел. (на 20,4%)

Снижение численности населения происходит из-за его естественной и механической убыли: уменьшается рождаемость, растет смертность, количество выбывших превышает число прибывших.

Большая часть населения муниципального округа (85%) проживает в городе Емва и пгт. Синдор. Сельское население составляет 15% от общей численности населения округа.

Численность населения представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование муниципального образования | Все население | Городское население | Сельское население |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный округ «Княжпогостский» | 14753 | 12493 | 2260 |

Половозрастная структура населения муниципального округа отражена в таблице 3

Таблица 3

| Возраст | мужчины | женщины | всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 97 | 95 | 192 |
| 2 | 71 | 62 | 133 |
| 3 | 75 | 52 | 127 |
| 4 | 70 | 71 | 141 |
| 5 | 91 | 87 | 178 |
| 6 | 72 | 76 | 148 |
| 7 | 106 | 97 | 203 |
| 8-10 | 300 | 249 | 549 |
| 11-15 | 450 | 398 | 848 |
| 16-17 | 121 | 123 | 244 |
| 18 | 64 | 51 | 115 |
| 19 | 47 | 41 | 88 |
| 20-24 | 289 | 229 | 518 |
| 25-29 | 339 | 302 | 644 |
| 30-34 | 606 | 487 | 1093 |
| 35-39 | 696 | 568 | 1264 |
| 40-44 | 573 | 546 | 1119 |
| 45-49 | 573 | 543 | 1116 |
| 50-54 | 474 | 498 | 972 |
| 55-59 | 544 | 654 | 1198 |
| 60-64 | 591 | 760 | 1351 |
| 65-69 | 434 | 664 | 1098 |
| 70 и старше | 371 | 1046 | 1417 |
| моложе трудоспособного | 1332 | 1187 | 2519 |
| трудоспособный возраст | 4326 | 3388 | 7714 |
| старше трудоспособного возраста | 1396 | 3124 | 4520 |
| ВСЕГО: | 7054 | 7699 | 14753 |

Расселение на территории Княжпогостского района формировалось под влиянием природных условий и особенностей географического местоположения. Большинство населенных пунктов приурочено к транспортным коридорам, проходящим по территории района. Каркас расселения, представляющий собой оси расселения, сформировался и развивался на основе речной сети и вдоль дорог.

Планирование развития сети объектов обслуживания населения должно осуществляться с учетом экономической эффективности строительства и дальнейшего содержания объектов. Роль населенного пункта в системе расселения характеризует обязательный минимальный набор объектов обслуживания населения, а также накладывает дополнительную нагрузку на сеть инфраструктурных объектов в связи с пользованием услугами таким объектов населением системы расселения в целом.

Таким образом, расчетные показатели обеспеченности объектами местного значения должны быть установлены дифференцировано в зависимости от численности постоянного населения населенного пункта и его роли в местной системе расселения, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности – с учетом климатических особенной территории.

Глава 3. Природно-климатические условия муниципального округа «Княжпогостский».

Климат района умеренно-континентальный. Продолжительная многоснежная зима (сезон длится 200 дней), средняя температура воздуха зимой – 18 С; летний сезон короткий и умеренно-прохладный длится 165 дней, средняя температура воздуха +18 С.

Вегетационный период (переход температуры за 5°С) начинается с 10 по 20 мая и продолжается до 20 августа - 1 сентября. Его продолжительность составляет 80-100 дней. Число дней со среднесуточной температурой воздуха выше 0°С составляет 185. Заморозки начинаются в конце сентября.

Минерально-сырьевой потенциал муниципального района «Княжпогостский» (кроме общераспространенных полезных ископаемых) включает, в первую очередь, промышленно осваиваемую Ворыквинскую группу бокситовых месторождений.

Велики запасы и прогнозные ресурсы горно-химического сырья – каменной соли на Сереговском месторождении. Разведаны месторождения лечебных питьевых и бальнеологических минеральных вод.

Район перспективен на выявление залежей углеводородов, азотных гелиеносных газов, месторождений алмазов. К перспективным видам полезных ископаемых относятся фосфориты, цеолиты, лечебные грязи и т.д.

Развитая гидрографическая сеть представлена бассейном реки Вымь с большим количеством притоков, среди которых выделяются реки Ворыква, Елва, Пожег, Чуб, Кедва, Шомвуково, Коин и Весляна. На территории района много озер, наиболее крупным является озеро Синдорское.  В реках и озерах Вымского бассейна обитают семга, стерлядь, сиг, хариус, елец, язь, лещ, окунь, щука и налим.

Муниципальный округ «Княжпогостский» располагает земельным фондом для стабильного развития лесопромышленного и аграрного производства.

Лесной фонд занимает 83,8% территории района. Общий запас древесины на корню составляет 184,7 млн.куб.м, из их возможных для эксплуатации -134,6 млн. куб. м. Этот объем древесины составляет основу лесосырьевой базы района. В районе сосредоточены лесные ресурсы Мещурского и Железнодорожного лесничеств.

Район расположен в зоне средней тайги. Леса елово - сосновые с примесью березы, осины. В них обитают лоси, медведи, волки, зайцы, бобры, глухари, тетерева-косачи, куропатки серые и другие животные.

Глава 4. Стратегия социально-экономического развития муниципального образования.

Основным документом комплексного социально-экономического развития муниципального округа «Княжпогостский» являлась Стратегия социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» на период до 2035 года (далее – Стратегия СЭР), которая утверждена решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 24.09.2021 № 204.

Данная Стратегия СЭР являлась базовым документом, определяющим долгосрочные миссию, приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития на долгосрочную перспективу.

Главная стратегическая цель социально-экономического развития - высокое качество жизни населения на основе устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности и привлекательности муниципального округа и создания комфортной среды проживания.

Основываясь на стратегическом выборе, сформированы следующие стратегические приоритеты социально - экономического развития муниципального округа «Княжпогостский»:

1.Человеческий капитал. Это главная ценность и ресурс развития, обеспеченный комфортными условиями проживания и самореализации.

2.Экономика.  В муниципальном округе создается конкурентоспособная экономика с высоким инвестиционным потенциалом.

3.Территория проживания. Экологически безопасная территория муниципального района с эффективным использованием природных ресурсов.

4.Управление. Гибкая эффективная система принятия и реализации управленческих решений, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие округа.

Цели, задачи, мероприятия по реализации Стратегии СЭР представлены в Таблице 3.

Таблица 3

| Стратегические устремления (задачи) | Целевые показатели |
| --- | --- |
| Приоритет 1. Человеческий капитал |  |
| 1. Стабилизация численности населения. 2. Рост уровня жизни 3. Безопасность жизни и труда 4. Создание комфортной жилой среды | Среднегодовая численность постоянного населения, человек |
|  | Естественный прирост, убыль (-) населения, человек |
|  | Миграционный прирост, убыль (-) населения, человек |
|  | Уровень безработицы, % |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (без субъектов малого предпринимательства), рублей |
|  | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
|  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % |
|  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (процентов): - клубами и учреждениями клубного типа; - библиотеками; - парками культуры и отдыха, % |
|  | Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек населения, посещений в смену |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % |
|  | Обеспеченность спортивными сооружениями, % |
|  | Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек), единиц |
| Приоритет 2. Экономика. |  |
| 1. Модернизация производства 2. Рост инвестиционных вложений 3. Реальное активное предпринимательство | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. рублей |
|  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, рублей |
|  | Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах), млн. рублей |
|  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (без индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения |
|  | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % |
|  | Уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, % |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м. |
|  | Число проживающих в ветхих жилых домах, человек |
|  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % |
| Приоритет 3. Территория проживания |  |
| 1. Эффективное использование ресурсов территории 2. Сбалансированное развитие территорий 3. Развитию монопрофильных муниципальных образований 4. Инфраструктурная обеспеченность территории | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % |
|  | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками загрязнения, тыс. т |
|  | Дорожно-транспортные происшествия, единиц |
|  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших), человек |
| Приоритет 4. Управление |  |
| 1. Открытость и технологичность управления 2. Казна как инструмент развития 3. Интеграция и партнерство 4. Профессионализм и эффективность | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. рублей |
|  | Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в расчете на одного жителя муниципального образования, тыс. рублей |
|  | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % |
|  | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда), % |
|  | Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления, % |

Реализация Стратегии СЭР будет осуществляться по 2035 годы. Реализация Стратегии планируется за счет бюджетных средств (федеральный бюджет, республиканский бюджет, бюджет муниципального образования) и средств внебюджетных источников (средств юридических и физических лиц).

Глава 5. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части.

Объекты местного значения муниципального образования в области автомобильных дорог местного значения

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования | Плотность автодорог местного значения, км/кв. км | Плотность автомобильных дорог в границах муниципального образования определяется по текущим показателям обеспеченности расчетным путем. Расчет: Протяженность автодорог общего пользования местного значения в границах муниципального округа составляет 457,2 км. Площадь территории муниципального округа 24615,6 кв. км. Плотность автомобильных дорог: 457,2/24615,6=0,02 км/кв. км |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Велодорожки (в границах населенных пунктов) | Основные расчетные параметры | Минимальные геометрические параметры велосипедной дорожки приняты в соответствии с таблицей 4 ГОСТ 33150-2014. |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автовокзал (автостанция) межмуниципального сообщения | Количество объектов на муниципальное образование, ед. | Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято исходя из текущей обеспеченности округа объектами |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Автозаправочные станции (АЗС) | Количество колонок / 1200 автомобилей | Одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей принята согласно п. 11.41 СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания (СТО) | Минимально допустимый уровень обеспеченности, кол-во постов | Один пост на 200 легковых автомобилей принят согласно п. 11.40 СП 2.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Кемпинги, мотели | Размер земельного участка, кв. м./место | Приложение Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Остановочный пункт в границах населенного пункта | Частота размещения остановок общественного транспорта, м | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Места для стоянки (парковки) велосипедов и СИМ для жилой застройки | % от необходимого количества мест хранения личного автотранспорта в жилой застройке | Таблица 35 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности |  |
| Места для стоянки (парковки) велосипедов для нежилой застройки | Число парковочных мест, шт. | В соответствии с таблицей 2.4 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации, согласованных Министерством транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 года, в зависимости от типа нежилого объекта |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 35 РНГП РК |
| Места для стоянки (парковки) СИМ для нежилой застройки | Число парковочных мест, шт. | По расчету в соответствии с приложением Т к СП 396.1325800.2018 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 35 РНГП РК |
| Места хранения личного автотранспорта в жилой застройке | Кол-во парковочных мест на 80 кв. м. общей площади квартиры (без учета лоджий, балконов и террас) (допускается сокращение расчетного количества машино-мест постоянного хранения автотранспорта в случае поэтапного ввода жилищного фонда, в границах проекта планировки территории должно быть сформировано 100% от расчетной единицы обеспеченности местами для постоянного хранения автомобилей для каждой очереди) | Таблица 31 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| Гостевые стоянки для легковых автомобилей в жилой застройке | Кол-во парковочных мест на 1000 чел. | Таблица 31 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| Временные и гостевые стоянки (парковки) общественных зданий и сооружений, лесопарков, зон отдыха и курортных зон | Площадь земельного участка, кв. м. на одно машино-мест | Таблица Д СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
| Велосипедные парковки | Габаритные размеры на 1 велосипед, кв.м. | Устанавливается в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения и требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в РФ |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 31 РНГП РК |
| Стоянки (парковки) общего пользования для маломобильных групп населения | Доля мест для транспорта инвалидов, % | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | В соответствии с СП 42.13330.2016 |

Объекты местного значения муниципального образования в области образования

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | Устанавливается по формулам: Х0-3=452х0,5х1000/15000=15,0 Х3-7=467х0,95х1000/15000=31,0 Хобщ=46,0 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 37 РНГП РК |
| Общеобразовательные организации | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | Устанавливается по формулам: Х7-10=752х1 х1000/15000=50,0 Х11-18=1207х0,85х1000/15000=68,4 Хобщ=118,4 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 37 РНГП РК |
| Организации дополнительного образования | Уровень обеспеченности, мест на 1000 человек общей численности населения | Устанавливается по формуле: Х=2285х0,82х1000/15000=125 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 31 РНГП РК |
| Профессиональные образовательные организации | Уровень обеспеченности, объектов | В соответствии с СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Объекты местного значения муниципального образования в области физической культуры и массового спорта

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Плоскостные спортивные сооружения | Кол-во объектов на 1000 чел. | Таблица 14 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 14 РНГП РК |
| Спортивные залы | Кол-во объектов на 10 000 чел. | Таблица 14 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 14 РНГП РК |
| Крытые плавательные бассейны | Уровень обеспеченности, объектов | Не менее 1 объекта на муниципальное образование принято исходя из текущей обеспеченности округа объектами |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 14 РНГП РК |
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки | Кол-во объектов на 1000 чел. | Таблица 14 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 14 РНГП РК |

Объекты местного значения муниципального образования в области культуры

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека | Кол-во объектов на 10 тыс. чел | Таблица 46 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 46 РНГП РК |
| Детская библиотека | Кол-во объектов на 7 тыс. детей | Таблица 46 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 46 РНГП РК |
| Районный дом культуры | Уровень обеспеченности, объектов | Таблица 46 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Музеи | Уровень обеспеченности, объектов | Таблица 16 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 16 РНГП РК |
| Центр культурного развития | Уровень обеспеченности, объектов | Таблица 47 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Объекты местного значения муниципального образования в области накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты сбора ТКО - площадки сбора ТКО | Обеспеченность контейнерными площадками, % | Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V), где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25; V – вместимость контейнера. |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 |

Объекты местного значения муниципального образования в области содержания мест захоронения, организации ритуальных услуг

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Кладбище традиционного захоронения | га на 1000 чел. | Таблица 48 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 48 РНГП РК |

Объекты местного значения муниципального образования в области связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Магазины | кв.м. торговой площади на 1000 чел. | Площадь стационарных торговых объектов принята в соответствии с нормативами минимальной обеспеченности населения Республики Коми площадью торговых объектов, Утвержденными постановление Правительства Республики Коми от 23.10.2023 № 495. |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность 650 м в застройке от трех этажей и выше, 800 м в одно- и двухэтажной застройке в городских населенных пунктах и 2000 м в сельских населенных пунктах принята в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 |
| Рыночные комплексы | кв.м. торговой площади на 1000 чел. | В соответствии с Приложением Д к СП 42.13330.2016 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Предприятия общественного питания | Кол-во мест на 1000 чел. | Обеспеченность объектами общественного питания в 40/35 посадочных мест на 1000 человек принята в соответствии с Приложением Д к СП 42.13330 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты экстренной телефонной связи | Кол-во объектов на 1000 кв. км | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Объекты местного значения муниципального образования в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Противопожарные резервуары/искусственные водоемы | Кол-во резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле*, ед. | Таблица 36 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 36 РНГП РК |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Количество сторон здания для подъезда, ед. | Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно п. 8.13 СП 4.13130.2013 |

Объекты местного значения муниципального образования в области жилищного строительства

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Жилые помещения | Учетная норма общей площади жилого помещения на одного человека | В соответствии с решением Совета МО «Княжпогостский» от 22.04.2025 № 147 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Объекты местного значения муниципального образования в области благоустройства и озеленения

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | кв. м. на 1 чел. | Таблица 43 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Площадки различного функционального назначения | кв. м. на 1 чел. | В соответствии с СП 476.1325800.2020 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Объекты местного значения муниципального образования в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Гостиницы | Кол-во объектов на административный центр МО | Таблица 36 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Общественная уборная в местах массового пребывания людей | Кол-во объектов на 1000 резидентов | Таблица 36 РНГП РК |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Таблица 36 РНГП РК |

Объекты местного значения муниципального образования в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

| Наименование объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Газоснабжение | Куб.м./год на 1 чел. | В соответствии с п. 3.12 СП 42-101-2003 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Электроснабжение | кВт*ч/год на 1 чел. | Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016, с учетом дифференции городских и сельских населенных пунктов |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Теплоснабжение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Для систем отопления и вентиляции жилых домов - в соответствии с Приложением В СП 124.13330.2012; Для систем горячего водоснабжения - в соответствии с Приложением Г СП 124.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Водоснабжение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Холодное водоснабжение - в соответствии с СП 31.13330.2021; Горячее водоснабжение - в соответствии с Приложением Г СП 124.13330.2012 |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Водоотведение | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2018 в размере 100% водопотребления |
|  | Расчетный показатель Максимально допустимого Уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Часть III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Глава 1. Область применения расчетных показателей.

Действие местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми распространяется на всю территорию муниципального округа; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в МНГП муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми, применяются:

при подготовке генерального плана муниципального округа;

правил землепользования и застройки муниципального округа;

документации по планировке территории;

выдаче градостроительного плана земельного участка;

подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации);

выдаче разрешения на строительство.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.

Глава 2. Правила применения расчетных показателей.

В процессе подготовки генерального плана муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального округа.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения округа в генеральном плане муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в целях подготовки генерального плана муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми имеют приоритет перед РНГП Республики Коми в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Коми. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Коми, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Республики Коми.

МНГП муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми имеют приоритет перед РНГП Республики Коми в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Коми. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Республики Коми, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Республики Коми.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Республики Коми, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.